* Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerach:

- rejestry (procesorowa)

- cache (podręczna)

- główna (operacyjna)

- dodatkowa

* Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji asynchronicznej:

- bit startu

- bit stopu

- bit parzystości

- bit znaku

* Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji synchronicznej:

- znaki synchronizujące

- znaki początku rekordu

- dane

- znak końca rekordu

- znaki (?) kontrolne

* Podaj metody obsługi przerwań urządzeń we/wy:

- Polling (przegląd)

- Łańcuchowa identyfikacja urządzenia zgłaszającego przerwanie

- Przerwanie wektorowe

* Podaj elementy adresu wirtualnego i struktury danych używane przy translacji adresu wirtualnego na adres fizyczny w pamięci stronnicowanej:

- numer strony adresu wirtualnego

- numer ramki

- przesunięcie adresu wirtualnego

* Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci SRAM.

- wejście danych Din

- wejście odczyt / zapis R/W

- wejście wybierające  CE

- wyjście danych Dout

- układ odczytu / zapisu

- układ wybierający

- tablica komórek

* Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci DRAM:

- wejście danych Din

- wejście odczytu/zapisu R/W

- wejście wybierające CS

- układ taktujący

- układy regenerujące

- Wyjście danych Dout

* Podaj główne typy pamięci dodatkowej komputerów:

- dyski elastyczne (floppy)

- dyski magnetyczne

- dyski optyczne

- dyski magneto-optyczne

- WriteOnceReadMany CD-R

- Streamer

* Podaj podstawowe elementy deskryptora segmentu pamięci segmentowanej:

- adres tablicy stron

- długość segmentu (w stronach)

- różne bity

- bity ochrony

* Podaj podstawową różnicę pomiędzy kombinacyjnymi a sekwencyjnymi układami logicznymi. Podaj nazwy funkcji opisujących układ sekwencyjny:

- kombinacyjne (stan wyjść zależy od stanu wejść), sekwencyjne (zależy od stanu układu)

* Podaj główne rodzaje kombinacyjnych układów logicznych:

- podstawowe bramki (and, or, xor, not)

- ekspandery

- sumatory

- kodery

- dekodery

- multipleksery

* Podaj główne rodzaje sekwencyjnych układów logicznych:

- przerzutniki (RS, D, IK)

- rejestry

- liczniki

- pamięci RAM

* Podaj składniki architektury komputera:

- mikroprocesor

- magistrale

- sygnały sterujące

- układy we/wy

- jednostka arytmetyczno-logiczna

- pamięć

* Podaj elementy procesora, które mogą uczestniczyć w pobraniu  rozkazu do wykonania:

- rejestr danych

- ALU

- Rejestr buforowy pamięci

- Rejestr adresowy

- Jednostka sterująca

- Licznik rozkazów

* Podaj podstawowe elementy cyklu wykonywania rozkazu:

- pobranie rozkazu

- zdekodowanie rozkazu

- wyznaczenie adresu argumentu

- pobranie argumentu

- wykonanie rozkazu

- zapis wyniku

* Podaj główne składniki mikroprogramowalnego układu sterowania procesora:

- licznik mikrorozkazów

- programowalna tablica rozkazów

- rejestr rozkazów

- układ wyboru adresu (szeregujący)

* Podaj podstawowe typy rozkazów wewn. komp.:

- rozkazy przesłań danych

- rozkazy arytmetyczne i logiczne

- rozkazy sterujące

- operacji na bitach

- inne (testowania, sterowanie kooprocesorem)

* Podaj operacje składowe dodawania liczb w zapisie zmiennoprzecinkowym:

- porównanie wykładników

- wyrównanie mantys

- dodawanie / odejmowanie

- normalizacja, zaokrąglenie wyników

* Podaj główne techniki architekturalne dla zrównoleglenia obliczeń w systemach komputerowych:

- wektorowe

- systoliczne

- przepływ danych

- SIMD

* Podaj przykłady 4 typów systemów określonych przez klasyfikację Flynn’a:

- SISD

- MISD

- SIMD

- MIMD

* Podaj typy układów łączących procesory w systemach wieloprocesorowych:

- magistrala z podziałem czasu

- przełącznik krzyżowy

- pamięci wieloportowe

- transputer

- hipersześcian

* Wymień tryby adresowania argumentów operacji rozkazów wewnętrznych komputera:

- bezpośrednie

- natychmiastowe

- względne

- pośrednie

- indeksowe

- rejestrowe

* Wymień główne rodzaje pamięci półprzewodnikowych:

- Static RAM

- Dynamic RAM

- Synchronous RAM (sdram)

- Programmable ROM (prom)

- Erasable PROM (eprom)

- Electricaly EPROM (eeprom)

* Wymień główne typy organizacji pamięci cache (podręcz.)

- Asocjacyjna

- Bezpośrednia

- Zbiorowa asocjacyjna

* Wymień główne metody adresowania urządzeń we/wy:

- I/O oddzielone

- I/O odwzorowane w pamięci

* Wymień metody sterowania współpracą z urządzeniami we/wy:

- programowa obsługa

- za pomocą przerwań

- bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

* Wymień sygnały sterujące występujące przy realizacji transmisji poprzez układ DMA:

- HOLD (stan zawieszenia)

- HLDA (Hold Aknowledge)

- DRQn – inicjalizowanie sterownika przez nr kanału

- Sygnały potwierdzenia

- EndOfProcess

* Wymień główne funkcje systemu operacyjnego:

- zarządzanie procesami

- zarządzanie pamięcią

- zarządzanie zasobami komputera

* Wymień podstawowe stany, w których może się znajdować proces obliczeniowy:

- gotowy

- wykonywany

- zablokowany

* Wymień podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów krytycznych systemu:

- „Wyłączenie” przerwań przed testowaniem

- Użycie odpowiednich rozkazów (np. TestAndSet)

- Wwsparcie programowe (algorytmy Dekkera lub Patersona)

* Wymień podstawowe bloki składowe komputera:

- CPU + ALU

- Pamięć

- Urządzenia we/wy

- Układ sterowania programem

* Wymień rodzaje szyn występujące w mikroprocesorach:

- adresowa

- sterująca

- danych

- systemowa

* Wymień cechy procesora typu CISC:

- duża liczba rozkazów (100-250)

- rozkazy obsługujące zadania z pamięci do pamięci

- duża liczba trybów adresowania (5-20)

- duży zakres rozkazów o różnych długościach wykonywania

- mikroprogramowalna jednostka sterująca

* Wymień cechy procesora typu RISC:

- niewiele rozkazów w 1 cyklu

- niewiele trybów adresowania

- łatwość dekodowania rozkazu

- dużo uniwersalnych rejestrów

- układowa jednostka sterująca

- ograniczony dostęp do rozkazów store i load

* Wymień główne binarne pozycyjne zapisy liczbowe:

- system kodowania znaku i modułu

- uzupełnienia do dwóch

- zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (BCD)

- naturalny kod binarny (NKB)

* Wymień główne rodzaje sumatorów binarnych:

- sumator (subtraktor) binarny

- sumator (subtraktor) dziesiętny

- sumator szeregowy

- sumator równoległy

* Wymień elementy liczby w zapisie zmiennoprzecinkowym:

- mantysa (część ułamkowa)

- wykładnik (cecha)

- podstawa systemu liczbowego

* Wymień podstawowe typy organizacji pamięci w systemach wieloprocesorowych:

- systemy MIMD z pamięcią wspólną

- systemy MIMD z pamięcią rozproszoną

- systemy z rozproszoną pamięcią wspólną