# Wymień główne funkcje systemu operacyjnego

1. Zarządzanie procesami

2. Zarządzanie pamięcią

3. Zarządzanie zasobami komputera

- funkcje użytkowe

- Sterowanie i kontrola wykonywania programu (program controll)

- Obsługa urządzeń zewn.(urządzeń peryferyjnych)(I/O handling)

- Obsługa zbiorów plików (file system manipulation)

- funkcje systemowe

- Zarządzanie pamięcią (memory managment)

- Ochrona zasobów (resource protection)

- Przydział zasobów (resource allocation)

- Obsługa wyjątków (wyjątki – są to przerwania, które wynikają z jakiś zagrożeń)(exception handling)

- Harmonogramowanie (szeregowanie - scheduling)

- Raportowanie (księgowanie - accounting)

# Wymień podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów krytycznych systemu

1. Semafory - "Wyłączenie" przerwań przed testowaniem

2. Flagi dostępu - użycie odpowiednich rozkazów (np. TAS - Test And Set)

3. Monitory - wsparcie programowe (algorytmy Dekkera lub Patersona)

# Podaj elementy adresu wirtualnego i struktury danych używane przy translacji adresu wirtualnego na adres fizyczny w pamięci stronnicowanej

1. Numer strony adresu wirtualnego

2. Numer ramki

3. Przesunięcie adresu wirtualnego

# Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci SRAM

1. Wejście danych D in

2. Wejście odczyt/zapis R/W

3. Wejście wybierające CE

4. Wyjście danych D out

5. Układ odczytu i zapisu

6. Układ wybierający

7. Tablica komórek

# Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci DRAM

1. Wejście danych D in

2. Wejście odczyt/zapis R/W

3. Wejście wybierające CS

4. Układ taktujący

5. Układy regenemjące

6. Wyjście danych D out

# Podaj podstawowe elementy deskryptora segmentu pamięci segmentowanej

1. Adres tablicy stron

2. Długość segmentu (w stronach)

3. Różne bity

4. Bity ochrony

# Wymień tryby adresowania argumentów operacji rozkazów wewnętrznych komputerów

1. Bezpośrednie

2. Natychmiastowe

3. Względne

4. Pośrednie

5. Indeksowe

6. Rejestrowe

7. Pośrednie indeksowe

8. Pośrednie rejestrowe

# Podaj główne rodzaje pamięci półprzewodnikowych

1. SRAM (Static RAM)

2. DRAM (Dynamic RAM)

3. SDRAM (Synchronous DRAM)

4. PROM (Programmable ROM)

5. EPROM (Erasable PROM) – p.stała

6. EAPROM (Electricly EPROM) – p.stała

7. RAM – p.stała

8. ROM – p. o dostępie bezpośrednim (swobodna)

9. Pamięci szeregowe – CCD - Domenowe

Wymień główne typy organizacji pamięci podręcznej (cache)

1. Asocjacyjna

2. Bezpośrednia

3. Zbiorowe odwzorowanie asocjacyjne

# Wymień główne metody adresowania urządzeń węjścia/wyjścia

1. I/O oddzielone

2. V0 odwzorowane w pamięci

# Wymień metody sterowania współpracą z urządzeniami wejścia/wyjścia

1. Programowe sterowanie

2. Za pomocą przerwań

3. Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

# Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji synchronicznej

1. Znaki synchronizujące

2. Znaki początku rekordu

3. Dane

4. Suma kontrolna

5. Znak końca rekordu

# Podaj metody obsługi przerwań urządzeń wejścia-wyjścia

1. Polling (przegląd)

2. Łańcuchowa identyfikacja urządzenia zgłaszającego przerwanie

3. Przerwana wektorowe

# Podaj podstawowe typy rozkazów wewnętrznych komputera

1. Rozkazy przesłań danych

2. Rozkazy arytmetyczne i logiczne

3. Rozkazy sterujące

4. Operacji na bitach

5. Inne (sterowania koprocesorem, testujące)

# Wymień cechy procesora typu CISC

1. Duża liczba rozkazów (100-250)

2. Rozkazy obsługujące zadania z pamięci - do pamięci

3. Duża liczba trybów adresowania (5-20)

4. Duży zakres rozkazów o różnych długościach wykonywania

5. Mikroprogramowalna jednostka sterująca

# Wymień cechy procesora typu RISC

1. Niewiele rozkazów w l cyklu

2. Niewiele trybów adresowania

3. Łatwość dekodowania rozkazu

4. Dużo uniwersalnych rejestrów

5. Układowa jednostka sterująca

6. Ograniczony dostęp do rozkazów storę i load

# Wymień główne rodzaje sumatorów binarnych

1. Sumator (subtraktor) binarny

2. Sumator (subtraktor) dziesiętny

3. Sumator szeregowy

4. Sumator równoległy

# Podaj operacje składowe dodawania liczb w zapisie zmiennoprzecinkowym

1. porównanie wykładników

2. wyrównanie mantys

3. dodawanie / odejmowanie

4. normalizacja, zaokrąglenie wyników

# Podaj główne techniki architekturalne dla zrównoleglenie obliczeń w systemach komputerowych

1. Wektorowe

2. Systoliczne

3. Przepływ danych

4. SIMD

# Podaj nazwy funkcji opisujących układ sekwencyjny

1. Kombinacyjne - stan wyjść zależy od stanu wejść,

2. Sekwencyjne - zależy od stanu układu

# Podaj główne rodzaje sekwencyjnych układów logicznych

1. Przerzutniki (RS, D, JK)

2. Rejestry

3. Liczniki

4. Pamięci RAM

# Podaj składniki architektury komputera

1. Mikroprocesor

2. Magistrale

3. Sygnały sterujące

4. Układy wejścia/wejścia

5. Jednostka arytmetyczno - logiczna

6. Pamięć

# Wymień podstawowe bloki składowe komputera

1. CPU (Centralna Jednostka Przetwarzająca)+ALU

2. Pamięć operacyjna

3. Urządzenia wejścia/wyjścia

4. Układ sterowania programem

# Podaj elementy procesora, które mogą uczestniczyć w pobraniu rozkazu do wykonania

1. rejestr danych

2. ALU

3. Rejestr buforowy pamięci

4. Rejestr adresowy

5. Jednostka sterująca

6. Licznik rozkazów

# Podaj podstawowe elementy cyklu wykonywania rozkazu

1. Pobranie rozkazu

2. Zdekodowanie rozkazu

3. Wyznaczenie adresu argumentu

4. Pobranie argumentu

5. Wykonanie rozkazu

6. Zapis wyniku

# Podaj rodzaje układu WE/WY

1.    Uniwersalne - ze względu na sposób przesyłania inf.

- Specjalizowane

- Pomocnicze

# Wymień rodzaje dostępu do układu WE/WY

- Wspólna przestrzeń

- Osobna przestrzeń adresowa

# Podaj parametry mikroprocesorów

- cechy architektualne

1.    Cecha i liczba bloków wykonawczych

- Struktura I parametry pamięci

- Rozmiar rejestrów danych i adresów

- Szerokość szyny adresowej

- Szerokość szyny danych

- Cechy układu przerwań

- Dołączalne koprocesory

- cechy techniczne

- Częstotliwość zegara

- Technologia

- Liczba tranzystorów

- Napięcie zasilania

- Obudowa

- Pobór mocy

# Wymień rodzaje układów sterujących

- Typ sprzętowy

- Typ mikroprogramowania

# Podaj metody mnożenia liczb binarnych

- Przesuń i dodaj

- Metoda Booth’a

- Metoda macierzowa

Wymień rejestry (Rejestr – układ sekwencyjny służący do zapamiętywania wielu bitów)

- Szeregowy-przesówny

- Równoległy

- Szeregowo-równoległy

# Wymień podstawowe zespoły funkcjonalne mikroprocesora

- rejestr instrukcji, dekoder i układ sterujący

- Rejestr instrukcji

- Dekoder

- Układ sterujący

-  zespół rejestrów

- Multiplekser

- Zespół rejestrów ogólnego przeznaczenia

- Układ realizujący operacje +1, -1

- układ arytmetyczno logiczny (ALU)

- Akumulator

- ALU

- Rejestr bitów warunków (wskażniki)

Podaj tryby pracy kontrolera Intel 8259 (kontroler przerwań)

- Stałe priorytety

- Rotacyjne priorytety

- Maskowanie

- Przeglądanie

# Podaj tryby pracy kontrolera DMA Intel 8237

- I – Idle (programowanie)

- S – Single

- B – Block

- D – Demand (DREQn steruje transmisją)

- C – Cascade (sygnały tylko od master)

- V – Verify (diagnostyka)

Wymień elementy kontrolera przesłań szeregowych Intel 8251(USART)

- Bufor danych

- Bufor nadajnika

- Układ sterowania zapisu odczytu

- Układ sterowania nadawaniem

- Bufor odbiornika

- Układ sterowania odbiornikiem

- Szyna danych

- Magistrala wewnętrzna

# Wymień elementy kontrolera przesłań równoległych Intel 8255

- Bufor danych

- Układy sterujące zapisem odczytem

- Grupa A sterowanie

- Grupa B sterowanie

- Szyna danych

- Magistrala wewnętrzna

# Podaj tryby pracy układu 8255

- Układ WE (port B i część portu C)

- Układ WY (port B i część portu C)

- Układ WE/WY dwukierunkowy (port A i część portu C)

# Wymień elementy kontrolera przrerwań Intel 8259

- Bufor danych

- Układy sterowania

- Układ zapisu odczytu

- Kaskadowy bufor-komparator

- Rejestr maskujący

- Rejestr obsługiwania przerwań

- Układ rozpoznawania priorytetu

- Rejestr żądań przerwań

- Szyna danych

- Magistrala wewnętrzna

# Wymień elementy układu DMA Intel 8257

- Bufor danych

- Układ zapis odczyt

- Układ sterujący rodzaj pracy

- Układ rozpoznawania priorytetu

- Kanał 0, 1, 2, 3

- Szyna danych

- Magistrala wewnętrzna

# Wymień elementy układu liczników/generatora przebiegów czasowych Intel 8253

- Bufor danych

- Układ zapis odczyt

- Rejestr sterujący

- licznik 0, 1, 2

- Szyna danych

- Magistrala wewnętrzna

# Sklasyfikuj systemy operacyjne i ich funkcje

- Systemy wsadowe (serial batch)

- Systemy wieloprogramowe (multi-programming)

- Systemy z podziałem czasu (time-sharing)

- Systemy rozproszone (distributed)

# Jakie są metody ochrony zasobów systemu oper i co ochrona powinna zapewniać

- Zapobieganie

- Wykrywanie

- zapewnia bezpieczeństwo systemu

- zapewnia prywatnośc procesów

# Jakie są poziomy uprzywilejowania procesów

- Obsługa wyjątków

- Nadzór

- Obsługa WE/WY

- Użytkownicy

# Wymień poziomy ochrony zadania RPL

- Poziom 0 – jądro systemu operacyjnego

- Poziom 1 – system operacyjny

- Poziom 2 – biblioteka systemowa

- poziom 3 – programy urzytkowe

# Jakie są rejestry ogólnego przeznaczenia

- Segmentowe

- Stanu

- Kontrolne

- Adresów systemowych

- Globalne – LDTR, GDTR

# Wymień podstawowe stany, w których może się znajdować proces obliczeniowy

1. Kolejka procesów wykonywanych

2. Kolejka procesów gotowych

3. Kolejka procesów zablokowanych

# Podaj główne typy pamięci dodatkowej komputerów

1. Dyski elastyczne (Floppy Disk)

2. Dyski magnetyczne

3. Dyski optyczne (CD, CD-RW-read write,  DVD-digital audio disk)

4. Dyski magneto-optyczne (WREM-Write Read Erase Memory) np. : ZIP

5. WORM (Write Once Read Many) CD-R

6. Streamer

7. Dyski twarde

# Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerach

1. pamięć procesorowa (rejestry),

2. pamięć podręczna (cache)

3. pamięć operacyjna (główna)

4. pamięć dodatkowa

# Podaj formaty zapisu liczb w systemach komputerowych

- Stałoprzecinkowy

- Zmiennoprzecinkowy

# Wymień sposoby zapisy pamięći podręcznej

1.     Write Through

2.     Write Back

# Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji asynchronicznej

1. Bit startu

2. Bit stopu

3. Bit parzystości

4. Bity danych

# Wymień sygnały sterujące, występujące przy realizacji transmisji poprzez układ DMA

l. HOLD (stan zawieszenia)

2  HLDA (Hold Aknowledge)

3. DRQn - inicjalizowanie sterownika (n-nr kanału)

# Wymień rodzaje tranzystorów

- Bipolarne

- Unipolarne

# Wymień główne binarne pozycyjne zapisy liczbowe

1. System kodowania znaku modułu

2. Uzupełnienia do dwóch

3. Zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (BCD)

4. Naturalny kod binarny (NKB)

# Wymień elementy liczby w zapisie zmiennoprzecinkowym

1. Mantysa (część ułamkowa)

2. Wykładnik (cecha)

3. Podstawa systemu liczbowego

# Podaj główne rodzaje kombinacyjnych układów logicznych

1. Podstawowe bramki (AND, OR, XOR, NOT)

2. Ekspandery

3. Sumatory

4. Kodery

5. Dekodery

6. Multipleksery

# Wymień rodzaje szyn występujących w mikroprocesorach

1. Adresowa

2. Sterująca

3. Danych

4. Systemowa

# Wymień rodzaje pamięci wirtualnej

- Pamięć stronnicowana

- Pamięć segmentowana

3.     Pamięć segmentowana ze stronnicowaną

Podaj przykład sumatora (Sumator – sumuje liczby wielobitowe)

- Szeregowy

- Równoległy